附件1：

一、NVR（硬盘录像机）

1、视频参数

视频输出：2路HDMI，2路VGA；最大支持双4K异源输出；

HDMI输出：HDMI1：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz；

HDMI2：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz；

VGA输出：VGA1：1080P（1920×1080）/60Hz；

VGA2：1080P（1920×1080）/60Hz；

主口分屏：HDMI1/VGA1：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面；

辅口分屏：HDMI2/VGA2：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面；

视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；

解码能力：24×1080P；

本地同步回放：最大16路；

2、系统参数

视频接入路数：32路；

网络输入带宽：320Mbps；

网络输出带宽：256Mbps；

录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；

3、一般规范

电源规格：AC200V~240V，250W；

功耗（不含硬盘）：≤50W；

工作温度：-10℃～＋55℃；

工作湿度：10%～90%RH（无结冰、无凝露）；

机箱尺寸：442mm（宽）×498mm（深）×146mm（高）；

机箱类型：3U机箱；

重量（不含硬盘）：≤10.5kg；

装箱清单：主机×1，快速入门指南×1，电源线×1，网线×1，鼠标×1，硬盘拉手包×4，机箱固定支架×2，钥匙×2，接线端子若干，螺丝若干；

4、音频参数

音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM；

音频输出：2路；

语音对讲输入：1路；

5、硬盘管理

盘位：16个SATA接口（前置热插拔）；

单盘容量：最大支持16TB；

7.数量;2台

二、存储硬盘

1. 8TB,7200转64M SATA 6GB/秒 企业及监控级硬盘；

2.数量;52台；

三、NVR（硬盘录像机）

1.将西门32路录像机2台移到外科大楼监控室满足90天需要；

四、27寸监控监视器

- IPS炫彩屏，178°/178°超广视角；支持1920 × 1080 75Hz高清显示三边超窄边框，纤薄机身不闪屏、低蓝光提供护眼舒适的视觉体验；

- HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节软件展频技术加持降低 EMI 辐射支持VESA壁挂显示参数；

3.可视角：178°(H)/178°(V)；

4.显示尺寸：27 inch；

5.屏幕可视区域：597.888 (H) mm × 336.312 (V) mm；

6.背光源类型：LED ；

7.像素间距：0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm；

8.物理分辨率：1920 × 1080；

9.亮度：300 cd/m²；

10.色深度：8 bit, 16.78M；

11.对比度：1000：1；

12.响应时间：14 ms；

13.色域：72% NTSC

14.刷新率：75 Hz

15.雾度：25%

16.数量：1台

五、4进一出KVM切换器

- 支持4个HDMI输入，一个输出；支持3D视频格式；

- 数量：1台；

六、存储硬盘

- 8TB,7200转64M SATA 6GB/秒 企业及监控级硬盘；

- 数量：7台；

注：

- 经过优化后确认104个摄像头需存储90天，将原有4台硬盘录像机保留2台，另2台硬盘录像机和20块旧硬盘用到外科大楼监控系统；

- 经优化后确认39个摄像头需存储90天，将西门监控室的2台硬盘录像机及20块硬盘移至外科大楼监控室；